Návod k pozorovací kampani klidných protuberancí na MFS i na HSFA2:

Инструкция к наблюдательной компании спокойных протуберанцев на MFS и HSFA2:

Účelem pozorování je získat spektrofotometrická data a H-alfa slit jaw co největšího počtu klidných protuberancí v průběhu od 15. 4. do 10. 7. 2011.

Задачей наблюдений является получить спектрофотометрические данные и изображения в линии H-alpha наибольшего количества спокойных протуберанцев в  интервале от 15.4 до 10.7.2011.

Každý den, přednostně mezi 06 UT až 12 UT je potřeba posuvem protuberance přes štěrbinu spektrografu (posuv přibližně 3 úhlové vteřiny) naskenovat každou klidnou protuberanci na Slunci.

Каждый день, желательно от 06 UT до 12 UT, необходимо движением протуберанца через шель спектрографа (смещение приблизительно 3“) отсканировать каждый спокойный протуберанец на Солнце.

V případě, že se na Slunci vyskytne aktivní protuberance (s dopplerovskými rychlostmi), pak ji naskenovat také jakoby šlo o klidnou protuberanci.

В том случае, если на Солнце существуют активные протуберанцы (с доплеровскими скоростями) сканировать их также как и спокойные протуберанцы.

Expoziční doby musí být voleny tak, aby byla protuberance fotometricky zpracovatelna. Tzn., nesmí dojít k přeexponování ani k podexponování snímku protuberance.

Время экпозиции должно быть выбрано таким образом, чтобы протуберанец можно было фотометрически обработать. Т.е. снимок протуберанца должен быть

не преэкспонированным и не доэкспонированным.

Nejlépe je vybrat expoziční dobu tak, aby maximální hodnota signálu dosahovala 80 procent rozsahu. (Maximalna hodnota signalu by mala byt na takej urovni, aby bolo este vidno vlasy na strbine.) Je-li to možné, pak přilehlý disk odstínit tzv.

Zadigovým filtrem (nutno zaznamenat kterým, možno bude dobre urobit kalibracne snimky v strede disku na premeranie priepustnosti ZF, možno by tieto snimky mali byt sucastou kazdeho pozorovania, a porozmyslat nad sposobom exponovania flat snimkov-bez filtra? S filtrom?

Лучше выбрать время экспозиции так, чтобы максимальная величина сигнала составляла 80% диапазона. (Максимальная величина сигнала на таком уровне, чтобы было еще видно волосы на шели.) Если это возможно, прилегающий диск закрыть Zadigovým фильтрем (нужно записать каким, можно также сделать колибрацию снимков в центре диска для измерения пропускания ZF, может быть эти снимки должны стать частью каждого наблюдения и нужно подумать над способом экспонирования  flat снимков без фильтра? С фильтром?

Ak s filtrom: Zadigov filter sa otaca, aby ho bolo mozne nastavit pre kazdu protuberanciu zvlast, podla miesta na disku.

Если с фильтром: Zadigov фильтр вращается, чтобы его можно было установить для каждого протуберанца отдельно, в соответствии с местом на диске.

Bude potrebne robit F snimky pre kazdu protuberanciu zvlast? To by mohlo byt trochu narocne, kedze potrebny/idealny počet F snimkov je cca 100, taktiez by sme mohli zvazit umiestnenie ZF za strbinu, podobne jako je to riesene na HSFA2) na MSF a novými Schwartzovými filtry na HSFA2 (HSFA2: predpokladam, ze flat snimky by som mal robit so SF)

Будет необходимо делать F снимки для каждого протуберанца отдельно?

Это бы могло быть немного трудно, потому что необходимое/ идеальное количество F снимков около 100, мы могли бы также рассмотреть вопрос с помещением ZF за щель, так как это решено на   HSFA2) на  MSF и новыми  Schwartzovými фильтрами на  HSFA2 ( HSFA2: Я полагаю  flat снимки

можно было бы делать с  SF)

V případě, že protuberance se nachází přímo nad E, nebo nad W limbem, a na snímek se soucasne nepromítá obraz disku, je potřeba stejnou expoziční dobou a s pomocí jednoho ze Zadigových filtrů (nutno zaznamenat kterým) udělat snimek přilehlého disku (strbina by mala byt priblizne v 90% od centra disku, počet snimkov by mal byt cca 5 - 10). Ke každé sérii spekter protuberance je potřeba udělat i snímek ze středu Slunce (počet cca 10). Pokud by byl tento snímek středu přeexponován, je nutné snížit expoziční dobu a tu zapsat.

В случае, если протуберанец находится над E  или  W лимбом и на снимок не попадает изображение диска, необходимо с той же экспозицией и одного из

Zadigových фильтров (нужно записать каким) сделать снимок прилегающего диска (щель должна бы быть приблизительно в 90% от центра диска, количество снимков

около 5-10). К каждой серии спектров протуберанца необходимо сделать снимок в середине диска Солнца (около 10).  Если этот снимок в середине получается преэкспонированным, нужно уменьшить время экспозиции и записать время.

V základní konfiguraci MFS je žádoucí nastavit čáru H-alfa a jednu z vápníkových čar CaII. Buď H, K, nebo CaII 8542 A plus H-alfa slit jaw. Nastavenou a odladěnou konfiguraci spektrálních kamer a čar není možné v průběhu kampaně měnit. Pokud se seeing po provedení všech expozic protuberancí výrazně zlepší, je třeba celé pozorování zopakovat. Pokud se nezlepší, tak ne!

В основной конфигурации  MFS желательно установить линию H-alpha и одну из кальциевых линий CaII. Либо H, K, или  CaII 8542 A плюс  H-alfa  slit jaw.

Установку и наладку конфигурации спектральных камер и линий нельзя в течении наблюдательной компании изменять. Когда качество изображений после окончания  всех экспозиций протуберанца заметно улучшится, необходимо наблюдения повторить. Если не улучшится,  не делать!

K pozorování každého dne, je nutné pořídit jak na MFS, tak na HSFA2 dark frames (počet D snimkov max. 10, možno bude dobre to overit pre každý typ pouzitej kamery) (zakrytím světla) a flat fieldening pohybem v okolí středu Slunce se sníženou (ale zapsanou) expoziční dobou. (taktiez bude potrebne robit snimky na premeranie urovne rozptyleneho svetla. Na HSFA2 som robil 5 - 10 snimkov pred protuberanciou a 5 - 10 snimkov za protuberanciou tak, aby strbina pretinala vzdialenosti od okraja disku v ktorych sa nachadza protuberancia.)

К наблюдениям каждого дня нужно сделать на  MFS и на  HSFA2 dark frames (количество D снимков максимально 10, было бы хорошо проверить для каждой используемой камеры (закрыть свет) и фледфилдовым движением в центральной области Солнца с уменьшенным (но записанным) временем экспозиции. ( также необходимо делать снимки протуберанцев так чтобы щель пересекала край диска и протуберанец.)

Prosím o přečtení a připomínky. Kotrč

Pripominky od Schwartca, 28.11.2011

"pokud bude protuberance v takove pozici, ze nebude mozne pozorovat naraz protuberanci a disk,  tak se udela jedno pozorovani, kde bude sterbina protinat disk u limbu, kde se nachazi protuberance."

Toto pozorovani se vyuzije na urceni kalibracne krivky.